JZ1203-6全自动绝缘油介电强度测试仪

- 产品介绍

JZ1203-6 全自动绝缘油介电强度测试仪是充分考虑国内外使用者的需求而研发的新一代全自动试油器，采用中央处理器、大规模集成电路等先进技术组成自动化测试设备，操作过程全自动化，并能通过面板配置的微型打印机打印试油试验数据，具有自动升压测试、自动搅拌、自动处理、自动打印及数字显示和锁定技术等功能，该设备与普通仪表及同类型仪器相比具有试验稳定性好，精度高，操作性良好，该设备在试油操作中有多种试验运行方式.

二、产品特点

1、本仪器采用微处理器，六杯一体，自动完成升压、保持、搅拌、静放、计算、打印等操作，可在0～80KV（0～100KV）范围内进行油循环耐压试验。
2、彩色触摸液晶屏通过触控式液晶显示屏轻松操作。
3、本仪器操作简单，操作人员只需进行简单的设置，仪器将会按照设定自动完成1～6个油样的耐压试验。每个油样，每次击穿电压值和轮回次数会自动存储，试验完成后，热敏打印机可打印出各次击穿电压值和平均值。
4、掉电保持，可存储100个实验结果，并可显示当前环境温度和湿度。
5、采用单片机控制进行匀速升压，电压频率准确到50HZ，使得整个过程便于控制。
6、具有过压、过流、限位等保护，以保障操作人员的安全。
7、具有温度测量显示功能以及系统时钟显示。
8、标准RS232接口，可与计算机通信。

三、技术参数

1、适用于GB/T507-2002、行标DL429.9-91以及最新的电力行业标准DL/T846.7-2004
2、输出电压：0～80KV（可选）

特殊要求可0～100KV（可选）
3、畸变率：＜3%
4、升压速度：0.5～5KV/S（可调）
5、静放时间：15分（可调）
6、升压间隔：5分（可调）
7、升压次数：1～10次（可选）
8、升压器容量：1.5KVA  
9、测量精度：±3%
10、电源电压：AC220V±10%  50Hz±1 Hz
11、功率：200W
12、适用温度：0℃～45℃
13、适用湿度：＜85%RH